绝缘监测：

一、故障发生原因：
1.取样线路磨损、断线
电缆因振动、摩擦、安装位置不当，导致绝缘监测取样线破损、断路，使绝缘表无法采集真实信号，显示“绝缘无穷大”的虚假正常状态。
2.动力电缆绝缘层破损、接地漏电
设备启停、浪涌冲击、机械摩擦，导致电缆外皮破损，出现低电阻接地漏电，造成电网绝缘下降、报警。
3.换电/负载切换产生浪涌冲击
停泊发电机转主发电机、设备启停时产生电压浪涌，冲击电缆绝缘层，加速老化、开裂、漏电。
4.环境恶劣（潮湿、盐雾、振动）
高湿、盐雾、持续振动导致线路老化加快、接线松动、绝缘降低。
5.绝缘监测回路接触不良/断路
继电器触点、测试按钮、接线端子因振动、氧化出现接触不良或断线，绝缘表失效。

二、维修解决方法：
1.修复/更换破损取样线：
查找磨损、断线位置，重新绝缘包扎、固定、加固，避免再次摩擦破损；恢复后绝缘表读数恢复正常。
2.查找并处理破损动力电缆：
采用分区断电、分级排查，锁定漏电设备/电缆；
对破损处重新绝缘处理、更换电缆，恢复绝缘水平。
3.检查并紧固绝缘监测回路：
检查K1-K3继电器、测试按钮SB1、接线端子，紧固松动、修复接触不良。
4.核对并校准绝缘监测表：
更换、对调绝缘表进行验证；进行自检（TEST），确认仪表功能正常。
5.利用三相绝缘指示灯辅助判断：
三灯亮度不一致即表明某相绝缘偏低，快速定位故障相。

三、日常维护与保养（护理方法）：
1.定期检查绝缘监测回路：
每月检查取样线、接线、继电器、按钮，查看有无磨损、松动、断线。
2.定期测试绝缘表功能：
每月按TEST自检按钮，确认报警、指针、声光报警正常。
3.定期测量电网绝缘：
每周记录绝缘值；发现低于1MΩ立即排查。
4.加强电缆固定与防护：
对易摩擦、振动大位置电缆增加护套、固定卡，避免磨损。
5.定期检查设备电缆：
重点检查泵、风机、电机等频繁启停设备的电缆绝缘层。
6.保持配电板干燥、清洁、防潮：
定期除潮、除尘、防腐，降低潮湿、盐雾对绝缘的影响。