船舶主机相继增压（STC）系统故障分析、维修与维护手册
文档编号：ML-2026-0414-STC
适用系统：船舶主机相继增压（STC）系统
编制部门：轮机部
版本：V1.0
生效日期：2026年04月14日

一、系统概述
相继增压（Sequential Turbo Charging，简称STC）系统是船舶大功率柴油机的核心节能装置，由A列基本增压器、B列受控增压器及配套气动阀组（燃气阀、空气阀、旁通阀、放气阀）组成。
- 工作模式：低负荷工况仅启用A列单台增压器（1TC模式），高负荷工况自动切换为双台增压器并联运行（2TC模式）
- 核心作用：提升主机低工况性能、降低燃油消耗、避免增压器喘振，保障全负荷区间动力稳定
- 控制逻辑：由主机转速、增压压力信号联动控制各气动阀启闭，实现增压器的平滑切换

二、典型故障一：B列增压器卡滞、主机自动停车
2.1 故障现象
- 满足2TC切换条件后，B列增压器无转速反馈，转子卡死不转
- A列增压器转速骤降，主机进气压力不足、排气温度异常升高
- 触发主机安保系统，自动停车（SHUTDOWN）
 
2.2 故障原因分析
根本原因：增压器进口滤网安装不当，压气机叶轮被滤网壳体顶死，转子完全卡滞
- 滤网组件未按要求加装定距套，螺栓拧紧后壳体端面突出
- 叶轮与壳体端面间隙为**-0.30mm（过盈状态）**，直接抱死转子
- 属于典型的装配失误+结构工艺缺陷，是STC系统增压器侧的高频人为故障

2.3 标准维修方案
1.安全隔离：主机停车、断电，关闭增压器相关气路、油路，挂牌警示
2.拆检定位：拆解B列增压器进口滤网组件，检查叶轮与壳体间隙
3.间隙修复：在滤网羊毛毡板之间加装限位垫片，调整端面间隙至原厂标准值
4.复装验证：手动盘转增压器转子，确认无卡滞、转动灵活
5.系统试车：启动主机，验证1TC/2TC模式切换正常，B列增压器转速、增压压力达标
6.验收标准：切换过程无报警、排温正常、连续运行8小时无故障复发

2.4 日常维护与预防措施
- 增压器滤网拆装后，必须使用塞尺测量端面间隙，严禁凭经验安装
- 滤网组件缺失定距套时，必须加装限位垫片，杜绝顶死叶轮风险
- 每次拆检后，手动盘转转子确认无卡滞，方可复装
- 试航/航行中重点监控：2TC切换时B列增压器转速是否快速同步上升

三、典型故障二：燃气阀装反、主机提速困难、无法切换2TC
3.1 故障现象
- 主机提速困难，无法达到2TC切换转速
- 进气压力不足、排气温度偏高、排烟冒黑烟
- B列增压器异常有转速，1TC模式下A列增压器出力不足
 
3.2 故障原因分析
根本原因：B列燃气阀气动执行机构活塞齿条装反180°，阀门启闭方向完全错误
 
- 齿条装反导致燃气阀关不严、持续漏气，废气旁通泄漏
- A列增压器废气能量不足，转速无法提升，主机进气量不足
- 维修人员强行修正阀位反馈信号，掩盖了真实故障，导致问题扩大
 
3.3 标准维修方案
1.安全隔离：主机停车，切断气动执行机构气源，隔离燃气阀
2.解体检查：拆解燃气阀气动执行器，核对活塞齿条安装方向
3.复位校正：重新按原厂标准安装活塞齿条，确保阀门启闭方向与控制信号一致
4.信号校准：恢复阀位反馈信号，严禁私自修改凸轮行程与反馈参数
5.功能测试：手动/自动测试阀门开关，确认关闭严密、动作同步
6.试车验证：启动主机，验证1TC/2TC模式切换顺畅，提速正常、无黑烟、排温达标
 
3.4 日常维护与预防措施
- 气动蝶阀维修后，必须核对阀门开关方向与控制逻辑一致
- 阀位反馈信号异常时，优先排查阀本体与执行器，严禁强行修正信号
- 定期检查执行器活塞、齿条、密封件，确保动作灵活、无卡滞
- 试航时重点验证：1TC→2TC切换过程中，阀位、转速、增压压力同步匹配

四、STC系统通用维护与护理规范
STC 系统定期维护计划

【航行每班】
维护项目：

增压器转速、增压压力、排温监控

1TC/2TC模式切换状态检查

气动阀反馈信号核对

操作标准：

转速、压力、排温符合原厂参数

切换过程无报警、无冲击

阀位反馈与实际状态一致

【每月】
维护项目：

气动阀组动作测试、密封性检查

增压器滤网清洁、间隙检查

执行器气源压力、管路检查

操作标准：

阀门启闭灵活、无泄漏

滤网无堵塞、间隙符合标准

气源压力稳定、管路无漏气

【每季度】
维护项目：

增压器转子动平衡、间隙全面检查

气动执行器解体保养、齿条润滑

STC控制逻辑、切换参数校准

操作标准：

转子转动灵活、无卡滞

执行器动作精准、无磨损

切换参数与原厂设定一致

【进坞/年度】
维护项目：

增压器全面拆检、叶轮清洁

阀组全行程测试、密封件更换

STC系统整体性能测试

操作标准：

增压器效率达标、无异常磨损

阀门关闭严密、无内漏

全负荷区间切换顺畅、无故障

4.2 关键安装与维修规范
1.增压器装配：滤网、叶轮、壳体安装必须严格执行间隙标准，加装定位/限位件，杜绝顶死风险
2.气动阀安装：执行器齿条、阀杆安装方向必须与原厂图纸一致，安装后手动测试方向正确
3.信号管理：阀位反馈、转速信号异常必须溯源排查，严禁屏蔽、修改参数掩盖故障
4.安全要求：所有维修操作必须执行停机、隔离、挂牌制度，严禁带压、带电作业
 
4.3 故障排查快速流程
1.现象定位：根据报警、转速、压力、排温，锁定故障模块（增压器/阀组/控制）
2.电气排查：互换探头、线路，排除传感器、信号故障
3.机械验证：手动测试阀门、盘转增压器，定位卡滞、装反等问题。
4.根因修复：按标准流程维修，消除故障根源
5.系统验证：试车验证全工况运行正常，归档故障记录

五、结论
STC系统的两类典型故障，均源于人为装配失误与维护不规范：
- 故障一为增压器滤网安装不当导致转子卡滞，通过加装限位垫片、严格间隙管控可彻底避免
- 故障二为燃气阀执行器装反导致系统失效，通过规范安装方向、严格信号校准可