第一章 维修基础故障
1.故障：设备通电不工作
原因：线路断路、熔断器烧毁、接线松动、电源缺相
处理：目视检查接线，测电压电阻，更换熔丝，紧固端子
2.故障：间歇性故障时好时坏
原因：线路虚接、元件老化、震动接触不良、受潮
处理：紧固接线、烘干设备、排查震动点位

第二章 电工仪表故障
1.故障：万用表测量不准
原因：表笔损坏、档位选错、电池电量不足
处理：更换表笔，核对档位，更换电池
2.故障：兆欧表摇不动、读数偏小
原因：内部齿轮损坏、被测设备受潮绝缘低
处理：检修仪表、设备烘干除潮

第三章 电工材料
1.故障：电缆绝缘老化漏电
原因：高温、油污、盐雾腐蚀、长期过载
处理：更换电缆，做好防护，避免过载
2.故障：电刷磨损过快
原因：弹簧压力不均、换向器粗糙
处理：调整压力，打磨换向器，更换电刷

第四章 低压电器故障（接触器、继电器、断路器）
1.故障：接触器吸合无力、噪音大
原因：线圈电压不足、铁芯脏污、短路环断裂
处理：清理铁芯，检查供电电压，更换短路环
2.故障：触点发热烧蚀
原因：负载过大、触点氧化、接线松动
处理：打磨触点、紧固接线、减小负载
3.故障：断路器频繁跳闸
原因：过载、线路短路、脱扣机构老化
处理：排查短路点，调整保护定值，检修机构

第五章 船用电机故障
1.三相异步电机 不能启动
原因：缺相、绕组断路、轴承卡死、负载过重
处理：测三相电压电阻，手动盘车，减轻负载
2.电机发热严重
原因：过载、缺相运行、绕组绝缘下降、轴承缺油
处理：减小负载，检查电源，加注润滑，烘干绕组
3.电机绝缘过低
原因：受潮、油污、绕组老化
处理：加热烘干、清洁绕组、浸漆处理
4.直流电机火花大
原因：电刷偏移、换向器磨损、电枢短路
处理：调整电刷位置，车削打磨换向器

第六章 船舶辅机电气控制
1.故障：锚机、起货机转速不稳
原因：电阻器烧断、控制器触点不良、制动器故障
处理：检查调速电阻，检修控制回路
2.故障：舵机操作失灵
原因：限位开关损坏、伺服信号故障、液压不足
处理：检查传感器、校验限位、检查液压系统

第七章 船舶电站（重点）
1.发电机电压不稳
原因：AVR励磁调节器故障、碳刷接触不良、转速波动
处理：检修AVR装置，清洁更换碳刷，稳定柴油机转速
2.发电机不能并联
原因：电压频率相位不一致、逆功率保护故障
处理：调整电压频率，同步表并车，校验保护
3.故障：配电板频繁跳闸
原因：线路接地短路、负载不平衡、保护整定过小
处理：查找接地故障，均衡负载，重新整定

第八章 报警系统：
1.故障：机舱报警误报警
原因：传感器受潮、线路接地、探头老化
处理：清洁探头，检查线路绝缘，更换传感器
2.故障：火警报警故障
原因：烟温探测器污染、回路短路
处理：吹扫探测器，排查线路回路

第九章 主机遥控系统：
1.故障：主机不能换向、不能启动
原因：测速信号丢失、电磁阀卡死、控制气源含水
处理：清理电磁阀，排水干燥气源，检查测速探头
2.故障：转速调节不稳定
原因：调速器参数偏移，执行器卡顿
处理：重新整定调速参数，清洁执行机构

第十章 导航设备
1.雷达无图像
原因：天线不转、发射管损坏、电源故障
处理：检查天线驱动，检测电源模块
2.GPS信号弱
原因：天线损坏、线路断路、遮挡
处理：检查天线线路，更换天线

第十一、十二章 检修验收
1.故障：耐压试验不合格
原因：绝缘受潮、表面脏污
处理：清洁烘干，重新试验
2.故障系泊试验功能异常
原因：接线未接牢，保护参数未调试
处理：复检线路，核对保护整定值