一、故障概况

适用系统：船舶主机缸套水冷却系统

故障现象：
主机正常航行工况下，缸套水出口温度从正常值85°C逐渐升至92°C，并有继续上升趋势。淡水冷却器进出口温差明显变小，正常应为6至8°C，当前仅2至3°C。膨胀水箱水位保持正常，系统无外漏迹象。主机负荷稳定在额定工况，各缸排烟温度正常，无其他异常报警。

故障危害：
缸套水长期高温运行将加速缸套上部橡胶密封圈老化硬化，导致密封失效漏水；缸套本体因过热产生异常热应力，可能引发变形甚至裂纹；高温破坏缸壁油膜，加剧缸套与活塞环磨损，严重时可导致拉缸事故；冷却水温度过高报警将触发主机安保系统自动降速，影响船舶操纵安全。

二、故障原因分析

根本原因：淡水冷却器换热效率严重下降，热量无法有效传递给海水侧。

直接诱因：

淡水冷却器海水侧堵塞：海水中的泥沙、海生物、贝壳碎屑堆积在冷却器海水通道或进口滤网上，海水流量不足，无法带走热量。

淡水冷却器淡水侧结垢：长期运行后淡水侧换热管内壁沉积水垢，热阻增大，换热效率大幅下降。

温控阀卡滞在旁通位置：缸套水出口温控三通阀阀芯卡死，大部分高温冷却水直接旁通回到主机，未流经淡水冷却器进行冷却。

缸套水循环泵效率下降：水泵叶轮磨损、吸入滤器部分堵塞或泵轴密封漏气，导致循环水量不足。

排除项：

排除缸套裂纹漏气：膨胀水箱水位稳定，无气泡翻腾，说明缸套未漏气。

排除主机超负荷：负荷指示正常，排烟温度正常，排除燃烧工况恶化导致的热负荷增加。

排除系统外漏：目视检查管路及接头，无渗漏痕迹。

三、故障排查流程

第一步：检查温控阀工作状态
用手触摸温控阀进冷却器支管和旁通支管的温度。正常工况下，进冷却器支管应明显烫手，旁通支管温度应较低。若旁通支管温度与主管温度相同且进冷却器支管温度较低，说明温控阀卡滞在旁通位置。可拆检温控阀感温元件和阀芯，确认是否卡死。

第二步：检查淡水冷却器换热效果
用手触摸淡水冷却器淡水进出口管路，正常应感觉进口烫手、出口明显降温。若进出口温差很小，说明冷却器换热失效。同时触摸冷却器海水出口管路，正常应有明显温升。若海水出口温度接近海水进口温度，说明海水流量不足或冷却器内部换热面脏堵。

第三步：检查海水系统
检查海水进口滤器是否堵塞，清洗滤网。检查海水泵出口压力是否正常，压力偏低可能是泵吸入不足或叶轮损坏。检查海水管路阀门是否全开。

第四步：检查缸套水循环泵
检查循环泵进出口压力差，正常应有明显压差。若压差过小，可能是泵叶轮磨损、吸入滤器堵塞或泵内存在气穴。检查泵体有无异响、振动。

第五步：检查冷却器内部状况
若上述检查均正常，需停机拆检淡水冷却器端盖，检查海水侧有无泥沙贝壳堵塞，检查淡水侧换热管内壁结垢情况。必要时进行化学清洗或机械疏通。

四、维修解决方案

安全措施：

通知驾驶台，根据温度上升趋势决定是否降速或备车。

若需拆检冷却器，必须关闭海水进出阀门和淡水进出阀门，泄压放水，挂牌警示。

维修步骤：

若温控阀卡滞，拆解阀体，清洗阀芯和阀座，更换损坏的感温元件或密封圈。手动活动阀芯确认动作灵活后复装。

若海水滤器堵塞，停车或切换备用滤器后清洗滤网。

若海水泵压力不足，检查吸入管路密封性，清洗吸入滤器，测量叶轮与泵壳间隙，磨损超限则更换叶轮或泵总成。

若淡水冷却器换热面脏堵，拆开端盖，用高压水枪冲洗海水侧通道，用化学药剂循环清洗淡水侧水垢。清洗后用清水彻底冲洗干净。

复装后系统放气，启动缸套水泵，检查系统压力和温度恢复正常。

启动主机，逐步加负荷，观察缸套水温度稳定在85°C正常范围。

验收标准：

主机额定负荷下缸套水出口温度稳定在85°C左右，不超过90°C。

淡水冷却器淡水进出口温差恢复至6至8°C。

冷却器海水出口有明显温升。

系统压力稳定，无泄漏，温控阀动作正常。

连续运行4小时温度无异常波动。

五、维护与预防措施

日常维护：

每班检查缸套水温度、压力，记录淡水冷却器进出口温度差。

每班检查膨胀水箱水位，判断系统是否有泄漏或窜气。

定期维护：

每周检查并清洗海水进口滤器。

每月测试温控阀动作是否正常，手摸管路判断阀位是否正确。

每季度检查缸套水循环泵进出口压力，判断泵效率是否下降。

每年拆检淡水冷却器端盖，检查海水侧脏堵和淡水侧结垢情况，根据结垢程度决定清洗周期。

缸套水定期化验，控制防锈剂浓度，防止结垢和腐蚀。

长期停泊管理：

停机后关闭海水阀，防止泥沙沉积。

长期停泊后首次启动，注意观察冷却水温度，防止温控阀因长期不动作而卡滞。

六、结论

主机缸套水温度异常升高的根本原因是淡水冷却器换热效率下降，可能由海水侧堵塞、淡水侧结垢或温控阀卡滞引起。通过逐级排查温控阀、海水系统、冷却器换热面，可定位故障点并采取清洗或更换措施。修复后须验证额定负荷下温度稳定在正常范围。加强日常温度监控和定期清洗维护可有效预防此类故障。